课程设计报告

课程名称：     信息与电子工程导论               任课老师：     章献民

课程设计名称：基于三极管的4 bit加法器制作   完成日期：  2024.12.25      组别：第 7 小组

成员及分工：

目录

1 目的和要求	1

1.1 课程设计目的	1

1.2 课程设计要求	1

2 原理	1

2.1 逻辑门	1

2.1.1 与门（AND gate）	1

2.1.2 或门（OR gate）	2

2.1.3 非门（NOT gate）	2

2.2 半加器	2

2.3 全加器	3

2.4 4bit加法器	4

3 内容	4

3.1 初版电路搭建	4

3.2 优化过程	6

3.3.1 设计或非门	6

3.3.2 设计与非门	6

3.3.3 半加器	7

3.3.4 全加器	7

3.3.5 4bit加法器	8

4 结果和分析	8

4.1 仿真电路测试结果	8

4.2 实物电路测试结果	14

5 结论	16

5.1 实验结论	16

5.2 学习体会	17

1 目的和要求

1.1 课程设计目的

（1）利用面包板搭建一个4bit的加法器需要综合利用到Multisim电路仿真技术、电路模型和基本定律、数字逻辑和电路等知识，都是在本学期信息与电子工程导论中设计的知识。所以，希望能够通过这次课程设计对本学期所学有一个回顾与夯实，同时为将来学习模电数电以及更多信电相关知识打下理论基础与实践基础。

（2）搭建一个4bit的加法器，在电路上需要经过逻辑门-半加器-全加器-4bit加法器的过程，在实际操作过程中，则需要经过Multisim电路仿真-搭建电路-调试与测试的过程。所以在这次课程设计中，能够充分体验搭建一个电路的实际过程，增强规划、实践、分析的综合能力。

（3）在小组合作共同搭建电路的过程中，学会如何合作，通过每个组员工作之间的沟通与合作，能够达到1+1>2的理想效果。

1.2 课程设计要求

基本任务：

- 首先对本学期所学的基于Multisim的电路仿真技术、数字逻辑和电路这两块知识进行重点回顾与深入研究，同时做相应的延伸学习。

- 了解学习一个4bit加法器的搭建过程，观看课件中相应视频，在对整个过程有大致了解后，细化到从逻辑门-半加器-全加器-4bit加法器每一步的电路仿真与搭建。深入分析完成每一步的逻辑关系，阐明电路工作原理。

延伸学习：

在能够顺利搭建出一个4bit加法器电路后，探究优化方法，希望能够在功能运行正常的情况下，利用更少的元器件，搭建出更为简洁明了的电路。

2 原理

2.1 逻辑门

一个4bit的加法器最底层的构造便是逻辑门。

逻辑门使代表信号的高低电平通过他们之后来产生代表“真”“假”的信号或者二进制中的“1”和“0”，从而实现逻辑运算.

最基本的逻辑门是以下三种：与门，非门，或门。

2.1.1 与门（AND gate）

当输入端（大于等于两个）的信号同时为高电平时，输出高电平（逻辑1），否则就输出低电平（逻辑0）。在电路中，当且仅当两个输入都为高电平时，输出高电平。

Y = AB

| 图 1 与门符号 | 图 2 与门真值表 | 图 3 与门电路 |
| --- | --- | --- |

2.1.2 或门（OR gate）

当输入端中有一个为高电平时（逻辑1），输出端便输出高电平（逻辑1），当全部为低电平时（逻辑0）；输出低电平（逻辑0）。

在电路中，只要有一个输入为高电平时，电路即可输出高电平。

Y=A+B

| 图 4 或门符号 | 图 5 或门真值表 | 图 6 或门电路 |
| --- | --- | --- |

2.1.3 非门（NOT gate）

非门，又称反相器。具有一个输入端和一个输出端，当其输入端为高电平时（逻辑1），输出端为低电平（逻辑0）。反之则输出高电平（0）。在电路中，输入高电平时，电流走向GND，输出为低电平，反之则输出5V的高电平。

Y=A'

| 图 7 非门符号 | 图 8 非门真值表 | 图 9 非门电路 |
| --- | --- | --- |

以这三个简单逻辑门为基础，能够组成更多复杂的逻辑门，例如与非门、或非门等。

2.2 半加器

在弄清楚三种逻辑门的工作原理之后，我们就可以开始搭建半加器。

一个半加器，具有两个输入，分别代表两个作为加数二进制数1或0。具有两个输出，代表和以及是否进位，例如输入两个1，在二进制的计算中，0001+0001=0010，所以，一个输出为0，代表和，另一个输出为1，代表进位。

| 输入A | 输入B | 输出S（和） | 输出Cout（是否进位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

S=A⨁B

Cout=AB

得到符号电路如图10。

图 10  半加器符号电路

于是我们可以看到，输出S为两个输入A和B经过异或运算后的结果。在这里，便要阐述一下异或门的工作原理与元件构成。

图 11  异或门内部电路

当两个输入A和B为不同时（一个为高电平，一个为低电平或者相反），异或门输出高电平，反之则输出低电平。

2.3 全加器

全加器将两个二进制数相加，并根据接收到的低位进位信号输出三者之和与进位。全加器的三个输入信号为两个加数信号A,B和低位的进位信号Cin，全加器的输出与半加器类似，包括向高位的进位信号Cout以及本位的和信号S。

对于一位全加器有如下真值表：

| 输入 |  |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 进位输入 | 进位输出 | 加和输出 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

由真值表可以写出如下逻辑表达式(这里符号⊕表示“异或”运算)：

S=A⊕B⊕C

Cout=A⊕BCin+AB

图 12  全加器的符号电路

2.4 4bit加法器

首先，我们把上文的一位全加器简化成如下符号：

图 13  全加器封装

之后我们将三个全加器串联起来，让前一个全加器的进位输出连到后一个全加器的进位输入，并且第一个全加器与一个半加器串联起来，效果如下：

图 14  4bit加法器级联

至此，我们便实现了四位加法器的搭建。

3 内容

3.1 初版电路搭建

最开始电路搭建全部采用基本的与或非三种逻辑门进行搭建。全电路除三种基本逻辑门外还需用到异或门，采用如图11的方式搭建。

图 15  全部采用基本门搭建的半加器（以三极管为主体标注逻辑门模块）

图 16  全部采用基本门搭建的全加器

可以很明显地看到，如果全部采用基本的逻辑门搭建，电路将非常复杂。非门需要一个三极管，而与门和或门则各需要用到两个三极管。而如图11所示，异或门需要三个基本逻辑门搭建。在图15中，计算异或时采用基本结构，需要的三极管数目繁多，电路极其复杂。面包板资源有限，硬件条件上搭建这样的电路难度就很大，实际操作起来更是步骤繁多，容易出错，难以检查。

采用这种电路搭建一个半加器后，除了上述问题我们还发现全部采用基本门搭建的电路电压损失较大，输出的高电平不足5V，一般在3.8V左右。导致电压损失的主要是三极管导通存在饱和压降。电压深度饱和时，发射结正偏，集电结也正偏，此时电子基本填满空穴，电子流动只需要电压能够克服介质内部的一定阻力，克服这部分材料阻力的电压就是三极管集射间的饱和压降。我们的加法器驱动电压只有5V，由于每个三极管饱和压降的存在，这部分损失在经过数个三极管后就会低于临界值，无法导通三极管或不足以点亮LED灯，导致计算结果出错。

我们尝试提高发射极电阻后稍微抬高了高电平，但无法根除此问题。电压损失对本位的计算影响不大，3.8V足够点亮LED灯，但涉及进位部分时，损失的电压不断叠加，到四位运算的后面部分就会存在高低电平无法区分的问题。

3.2 优化过程

3.3.1 设计或非门

我们采取用或非门代替或门的方案，如图17所示。

图 17  优化或非门电路

考虑到或非门的真值表特征（只要有一个高电平，输出即为低电平），我们把两个输入同时接进三极管基极，用于表示“或”。同时，这样的电路还解决了电压损失的问题。输入均为低电平时Q1关断，此时的集电极电流很小，压降也很小，基本可以看作断路，输出的高电平就会非常接近5V，几乎没有电压损失。

3.3.2 设计与非门

考虑到与门是输入全为高电平时输出为高电平，所以把两个输入分别接入三极管的基极和集电极，便可用一个三极管实现与门效果。

图 18  优化与门电路

3.3.3 半加器

使用两个或非门和与门实现异或，与门的结果同时是半加器的进位输出。

图 19  半加器

3.3.4 全加器

全加器的本位可以看作是输入A和B的半加器的本位与前一位进位的输入Cin做半加的本位；全加器的进位则是两个半加的进位做或运算。所以采用两个半加器级联，再用一个优化后的或非门和非门组成或门，既减少了资源消耗，又减小了电压损失。

图 20  全加器

3.3.5 4bit加法器

最后将三个全加器和一个半加器进行级联就可以得到所需的4bit加法器。输出部分增加了三极管驱动电路以放大本位的输出电流。

图 21  4bit加法器

4 结果和分析

4.1 仿真电路测试结果

- 与非门

| 输入A / V | 0 | 5 | 0 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入B / V | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 输出C / V | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 0.133 |

可见，与非门输出的高电平基本没有压降，十分接近5V；尽管输出的低电平由于集射压降的存在而出现了些许的抬升，但是也仅仅为0.133V，对于低电平的识别没有任何的影响。

为了获得改进的与门，是需要在与非门后串接一个非门即可。

- 或非门

| 输入A / V | 0 | 5 | 0 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入B / V | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 输出C / V | 4.999 | 0.070 | 0.070 | 0.046 |

- 半加器

- 全加器

| I1 / V | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2 / V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cin / V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S / V | 0.073 | 4.991 | 4.991 | 0.073 | 4.991 | 0.086 | 0.081 | 4.994 |
| Cout / V | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 4.991 | 0.013 | 4.991 | 4.991 | 4.994 |

- 4比特加法器

0001+0001

0011+0001

1010+0101

1011+0110

1111+1111

| 加数A |  | 0001 ( 1 ) | 0011 ( 3 ) | 1010 ( 10 ) | 1011 ( 11 ) | 1111 (15 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加数B |  | 0001 ( 1 ) | 0001 ( 1 ) | 0101 ( 5 ) | 0110 ( 6 ) | 1111 ( 15 ) |
| 各位电平 | 第0位 / V | 0.081 | 0.085 | 4.976 | 4.976 | 0.081 |
|  | 第1位 / V | 4.976 | 0.085 | 4.976 | 0.073 | 4.976 |
|  | 第2位 / V | 0.073 | 4.976 | 4.976 | 0.120 | 4.976 |
|  | 第3位 / V | 0.073 | 0.073 | 4.976 | 0.120 | 4.976 |
| 结果 |  | 0010 ( 2 ) | 0100 ( 4 ) | 1111 ( 15 ) | 0001 ( 17 ) | 1110 ( 30 ) |

可以看到，最终电路工作正常，运算结果正确无误，且输出的本位电平高低区分明显，高电平全部在4.9V以上，低电平不会超过0.2V，且进位信息并不会随着级联层数的增多而衰减，保证了运算结果的正确性以及电路的可扩展性。

4.2 实物电路测试结果

0001+0001

0010+1011

0101+0011

1111+1111

0101+1010

由上图可以看出，我们的硬件电路布线合理，走线美观。

经过测试，搭建的4比特加法器全电路功能正常，工作稳定，对于给出的测试用例都能得到正确的计算结果。且高低电平区分明显，二极管亮度较大。

5 结论

5.1 实验结论

（1）通过半加器和全加器的真值表，可以写出二者的逻辑表达式，对该表达式进行化简后可以通过与门、或门和非门三种基本逻辑门来实现相应的功能。其中，半加器的本位输出是两个输入的异或运算结果，进位输出是输入的与运算结果；全加器的本位输出是三个输入的异或运算结果，进位输出可以通过两个与门和一个或门得到。异或门的实现是问题的关键一点，该门可以通过一个与门、一个或门以及一个与非门实现。

（2）上述的做法仅在理论层面可行，这是因为实际的三极管在导通时具有集射压降，在关断时又具有微弱的发射级电流，导致基本逻辑门的输出并非完美的高电平或低电平。解决该问题的一个有效手段是使用与非门代替与门，使用或非门代替或门，这种方式下得到的高电平基本就是电源电压，而低电平又不会抬升多少。

（3）采用另一种异或门的实现手段可以大大地简化电路，即A⨁B=((A+B)'+AB)'，只需要两个或非门和一个与门即可实现异或。

（4）对于二极管的点亮问题，如果直接用本位输出的高电平来点亮二极管，往往难以获得期望的亮度。此时可以采用三极管驱动电路，即对本位输出的驱动电流进行放大，可以获得理想的二极管亮度。

5.2 学习体会

通过本次课程设计的实践，我收获颇丰，具体总结如下：

首先，在设计半加器和全加器的电路时，我对理论课上所学习的有关于晶体管工作性质、数字电路功能设计、逻辑表达式归纳与化简等的内容有了更深层次的理解。我之前所学仅仅停留在理论知识的层面，对于实际电路的设计流程、调试与优化、故障排查等缺乏经验。而本次课程设计则让我通过亲自参与到电路设计的各个流程来加深对于理论知识的掌握程度，也让我收获了对半加器、全加器和加法器的更深理解：

1、利用三极管搭建逻辑门。在理解逻辑门的输入输出特性后直接搭出的基本门电路可以实现目标，但存在资源浪费、电压损失等等问题。受集成电路启发，可以采用与非门等化简电路，再以此为思路修改化简逻辑表达式，进行搭建。同时，两个输入时间的关系也不必局限于三极管的基极。在与门的优化中将两个输入分别接入三极管的基极和集电极的优化方案给我很大的启发。在这一过程中，我对电路以三极管为中心进行功能分析，对加法器的思路也有了更深的理解。

2、在分析电压损失的过程中，我查阅了相关资料，对PN结、三极管的材料特性也有所了解，与之前学习的MOSFET相互联系，更加理解了晶体管的导通特性。

3、在协助电路搭建的过程中，我学习到了电路布局排版的一些基本思路、方法，这些能够使一个复杂的电路看起来更加整洁、功能清晰。良好的布局是后续调试顺利的基础之一。当遇到测试结果与预期不符时，可以通过万用表测量中间节点的电平，以判断电路的哪一部分出现了问题，我认为这是对程序调试思想的一种简单拓展，也取得了比较好的效果。

其次，在调试与优化的过程中，我遇到了很多意想不到的困难与障碍，在解决这些问题的过程终我也学习到了许多之前在课堂上难以学到的东西。在仿真阶段，我根据加法器的逻辑表达式很容易地就设计出了初版的电路，认为只要使用基本门电路将表达式中的各个逻辑关系搭建起来就不会有任何问题。但是将这份仿真电路付诸实践后却问题频出——其一是输出的高电平极低，其二是面包板空间不够，其三是二极管无法被点亮。不仅于此，经过改进的仿真电路明明正常，但实物电路却依然不能按照预期输出，这让我十分的困惑。在不断地调试、摸索与思考的过程中我逐渐认清了问题所在，原来是面包板接触不良的问题！

最后，本次课程设计很好地锻炼了我面对问题、分析问题、解决问题的勇气和能力。在实物电路的搭建过程中，总是遇到各种各样意想不到的问题，面对着面包板上错综复杂的走线和数不清的元件，很容易变得心烦意乱、毫无头绪。但是往往越是如此，越是找不到症结。因此只能沉下心来，理性地分析各个部分的功能和它的工作状况，逐个模块地调试与排查。这个过程将会极大地锻炼我的耐心和解决问题能力。

总体而言，作为大一学生学习这门课程，能帮助我串联这半年里学到的综合知识，在已有基础上让我理清了这个专业的课程脉络。在本次课程设计中，也考验了我分析、解决问题的综合能力。组里的成员给我们的课程设计提供了很大的帮助，我从他身上也学到了很多。经过这次的课程设计实验，我不但对理论知识有了更加深的理解，实际的调试也有了提高。在未来的学习生活中，这些能力将会对我的课程和实践有很大的帮助。