实验报告

姓名：           专业： 信息工程                 学号：

课程名称：     信息与电子工程导论              任课老师：     章献民

实验名称：基于MATLAB的信号频谱分析                  实验日期：2024-11-20

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

（1）熟悉MATLAB的使用方法

（2）加深对信号频谱的理解

1.2 实验要求

构建一个信号，至少含有3个频率分量，可以是周期信号，也可以是非周期信号（如加随机噪声）。利用MATLAB分析其频谱，并对频谱作适当的处理（滤波，或增加一些频率成分），观察信号的变化。注意观察采样频率、采样点数的影响。

2 实验原理

- 算法方面：Y =fft(X)
          Y =fft(X,n)

- 理论方面：频率分量（不同频率的正弦波叠加以形成复合信号。）

奈奎斯特采样定理（采样频率至少是信号最高频率的两倍，避免混叠现象。）

傅里叶变换：用于分析信号在频域的表现，得到信号的频谱。

3 实验内容

- 构造一个信号，其中包含幅值为0.5的50Hz正弦量和幅值为1的60Hz正弦量并在时域中绘制这个信号。

- 用均值为0、方差为4的白噪声扰乱该信号并在时域中绘制含噪信号。

- 定义频域f并绘制单侧幅值频谱P1

- 对Y进行傅里叶逆变换，得到信号W(t)，并绘出曲线

- 对频谱作出以下处理，去掉频率小于30 Hz的值。然后再做iFFT.

- 改变采样频率和采样点数，尝试不同的Fs和L值，观察其对频谱和信号的影响。

4 实验结果和分析

5 实验结论

（1）如果采样频率不够高（低于信号频率的两倍），可能会出现抽样失真。因此，在设置采样频率时应遵循Nyquist采样定理。

（2）增大采样点数将提高频谱分辨率，使得分辨频率成分变得更加精细。

（3）滤波可以有效去除不必要的频率成分，从而改善信号的特性。

6 源代码与分析

Fs=1000;

T=1/Fs;

N=1500;

t=(0:N-1)*T;

S=0.5*sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*60*t);

X=S+2*randn(size(t));

Y=fft(X);

Y(1:46)=0;

Y(1455:1500)=0;

W=ifft(Y);

W=real(W);

plot(t(1:250),W(1:250));

xlabel('Time(s)');

ylabel('W(t)');

title('After Signal Processing');