物 理 实 验 报 告

实验名称：__金属材料杨氏模量的测量__

实验桌号：________13_______

指导教师：______黄凯凯__________

班级：_____________________

姓名：____________________________

学号：________________________

实验日期: __2025__年__12__月__3__日   星期_三_上午

（此处填实验选课系统内日期）

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

情况说明：

一、预习报告（10分）

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述（5分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过500字。）

实验原理：

实验方法：【静态拉伸法】

①仪器调节：

调节测定仪底座螺丝，使立柱铅直，确保金属丝自由悬挂。

将光杠杆前足放入平台凹槽，后足置于金属丝下端夹头平面，确保稳定且不接触金属丝。

在光杠杆镜面前约1-2米处放置望远镜和标尺。调节望远镜大致与镜面等高，然后通过望远镜上的瞄准器寻找平面镜中的标尺像。

精细调节望远镜：先调节目镜看清叉丝，再调节物镜看清标尺像，并消除叉丝与标尺像之间的视差。

②数据测量：

记录未加砝码时标尺的初始读数

逐个增加砝码，记录每次对应的标尺读数。加至最大负荷后，再逐个取下砝码，记录读数。（加减砝码各测一次并取平均，可以减小摩擦力等引起的系统误差。）

实验现象：

在逐步增加砝码的过程中，可以通过望远镜观察到标尺的刻度线像连续向上移动；减少砝码时，刻度线像则连续向下移动。

如果重复加载和卸载过程，读数能够基本复原，则说明材料在弹性限度内。

2.实验重点（3分）

（简述本实验的学习重点，不超过100字。）

①理解光杠杆放大原理以及核心公式：E=8mgDLπd2b∆S

②掌握将望远镜-光杠杆-标尺调至等高共轴的方法，并消除视差。

③理解为何及如何用逐差法处理标尺读数，以充分利用数据、减小误差。

3.实验难点（2分）

（简述本实验的实现难点，不超过100字。）

①调节等高共轴找到标尺像的过程需要耐心

②杨氏模量E的误差由d ,b ,Δs等多个直接测量量的误差共同决定,因此必须使用正确的误差传递公式进行估算。

二、原始数据（20分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

三、结果与分析（60分）

1. 数据处理与结果（30分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

(1)预备数据记录

表1 预备实验数据记录及初步处理（单位：mm）

|  | D | b | L | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1504.0 | 75.74 | 1035.0 | 0.640 |
| 2 | 1508.0 | 75.76 | 1035.2 | 0.627 |
| 3 | 1510.0 | 76.48 | 1034.9 | 0.628 |
| 4 | 1509.0 | 75.90 | 1034.6 | 0.633 |
| 5 | 1506.1 | 76.20 | 1034.8 | 0.639 |
| 6 | 1508.9 | 76.68 | 1035.1 | 0.632 |
| 平均值 | 1507.7 | 76.10 | 1034.9 | 0.633 |

（2）基本实验数据

表2 基本实验数据记录及初步处理（单位：mm）

| 实验次数 | 作用力F=mg | 标尺读数（增砝码） | 标尺读数（减砝码） | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 kg | 7.10 | 7.21 | 7.16 |
| 2 | 2 kg | 7.77 | 7.90 | 7.84 |
| 3 | 3 kg | 8.40 | 8.55 | 8.48 |
| 4 | 4 kg | 9.12 | 9.22 | 9.17 |
| 5 | 5 kg | 9.81 | 9.87 | 9.84 |
| 6 | 6 kg | 10.34 | 10.52 | 10.43 |
| 7 | 7 kg | 11.12 | 11.20 | 11.16 |
| 8 | 8 kg | 11.80 | 11.83 | 11.82 |

数据处理：

①逐差法分析ΔS：

∆Si=(Si+4−Si)4 , i = 1,2,3,4

则∆s=(∆Si)4=0.6625mm

故杨氏模量E=8DmgLΠd2b∆s≈1.96×1012Pa

②通过Excel拟合曲线，如下图1：

图1 F-ΔS响应拟合曲线

分析：

由图像易知，施加的力与光杠杆放大的形变量成线性关系。

2．误差分析（20分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

（1）不确定度计算

①计算Δ（ΔS）：

∆A∆S=(∆Si−∆S)24×3≈1.677×10−4

∆B∆S=Δ仪(S)3≈1.15×10−4

∆∆S=(∆A∆S)2+(∆B∆S)2≈2.033×10−4

②计算Δ（m）:

∆Am=0

∆Bm=Δ仪(m)3≈2.88675×10−4

∆m=(∆Am)2+(∆Bm)2≈2.88675×10−4

③计算Δ（L）:

∆AL=(Li−L)26×5≈0.00008944

∆BL=Δ仪(L)3≈0.000288675

∆L=(∆AL)2+(∆BL)2≈3.022×10−4

④计算Δ（D）：

∆AD=(Di−D)26×5≈0.0287

∆BD=Δ仪D3≈2.88675×10−4

∆D=(∆AD)2+(∆BD)2≈0.00082377

⑤计算Δ（d）:

∆Ad=(di−d)26×5=7×10−5

∆Bd=Δ仪d3≈2.309×10−6

∆d=(∆Ad)2+(∆Bd)2≈7.0×10−5

⑥计算Δ（b）：

∆Ab=(bi−b)26×5≈0.0050859

∆Bb=Δ仪b3≈1.1547×10−5

∆b=(∆Ab)2+(∆Bb)2≈0.0050859

综上，∆EE=(∆mm)2+(∆LL)2+(∆DD)2+(2∆dd)2+(∆bb)2+(∆(∆S)∆S)2≈0.039859

则ΔE≈7.81×1010

故E=E±∆E=1.96×1012±7.81×1010=（1.96±0.0781）×1012Pa

（2）误差分析

①系统误差：

A.公式的近似性：通过光杠杆计算杨氏模量的公式是基于小变形、胡克定律成立、材料均匀连续等理想假设，而实际上金属丝不均匀，且受力初期也存在非线性的情况。

B.金属丝：金属丝横截面积是通过直径d计算的，而金属丝并非严格圆柱体。

C.环境影响：

夹具可能滑动导致金属丝在上下夹头中发生微小的滑动；

平台不水平可能导致光杠杆前后足不在同一水平面，影响放大关系；

温度变化可能会引起金属丝长度L和直径d的微小热胀冷缩；

外部振动（如人员走动、桌面晃动）可能会导致光杠杆标尺像抖动，难以读数。

②偶然误差：

A.读数时人眼存在主观误差（光杠杆调节不理想，望远镜视野不清，标尺像有重影，导致读数误差大。）

B.测量金属丝直径时，不同方向多次测量存在读数的分散性；又由于d值很小，其计算横截面积时的误差对E的计算影响极大，放大了2倍。

C.加载或卸载过快，金属丝形变未稳定就读数，会导致读数偏小。

3．实验探讨（10分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过100字。）

本次实验内容是使用光杠杆法测量金属丝杨氏模量；通过逐次加载/卸载砝码改变拉力F，望远镜中标尺像的读数ΔS随之成比例移动。记录多组数据，通过逐差法或作图法求出单位力下的伸长量，结合金属丝原长、直径及光杠杆参数，计算得出杨氏模量E。

四、思考题（10分）

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

1、本实验中测量了哪些物理量？分别用什么量具进行测量？有效数字分别是几位？

答：

①测量了金属丝直径d、金属丝原长L、标尺到光杠杆镜面距离D、光杠杆短臂长b以及望远镜中放大的伸缩量的读数ΔS；

②分别使用螺旋测微计、钢直尺、卷尺、游标卡尺以及望远镜中的米尺；

③有效数字分别是3、5、5、4、4位。

2、光杠杆中，增大D和减小b都可以增加放大倍数，那么两者有何不同？是否可以

无限放大光杠杆的倍数？

答：

①增大D。

优点：方法简单，只需移动望远镜和标尺，对系统稳定性干扰小。

缺点：过大的D会导致进入望远镜的光通量减少，标尺像的亮度下降、清晰度降低；同时像的抖动会被放大（空气扰动、微小振动的影响更明显），使得读数不确定度Δ(ΔS)增大。

②减小b。

优点：能更直接、更显著地提高放大倍数，缩短后足到前足连线的垂直距离即可。

缺点：

A.放大公式是基于小角度近似推出来的，过小的b会导致θ较大，近似系统误差增大

B.b越小，意味着光杠杆对平台水平度、足尖接触情况越敏感，微小的倾斜或晃动都会引起巨大的读数变化，导致初始调平（找到标尺像）极其困难。

C. 放大倍数越大，对应同样的标尺量程，所能测量的最大ΔL就越小。金属丝稍大的形变就可能使像超出标尺范围。

综上，二者都不能无限放大光杠杆的倍数。

3、逐差法，作图法，最小二乘法在处理数据时有何不同？

答：

| 方法 | 核心思想与操作 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 逐差法 | 将等间隔测量的偶数组数据前后对半分成两组，求对应项的差值，用这些差值的平均值计算ΔS和ΔF。 | 1.简单直观，计算方便。 2.能绕过中间测量值，直接使用累计变化量，减小了单次测量ΔS的偶然误差。 3.体现了多次测量的平均效果。 | 1.要求自变量（F）严格等间隔变化（即砝码等质量）。 2.无法直观判断数据的线性好坏和是否存在坏点。 3.如果数据不是偶数组，处理稍麻烦。 | 物理量等间隔变化，且主要目的是求比例系数k的情况。 |
| 作图法 | 手动或利用软件描出（F,ΔS）数据点，绘制拟合曲线 | 1.非常直观，能立刻判断线性关系好坏、发现离群点并剔除。 2.可以以此进行外推或内插。 3.从直线的截距有时能发现系统误差（如初应力未消除等等）。 | 1.精度有限（若手绘还存在主观性强的问题） 2.无法给出斜率不确定度的定量结果。 | 对数据进行初步、直观的定性分析和快速估算。 |
| 最小二乘法 | 基于严格的数学统计。寻找一条直线，使得所有数据点到该直线的垂直距离（残差）的平方和最小。通过公式可精确计算出斜率k、截距b以及它们的标准误差 | 1.客观、唯一。 2.精度最高，是处理线性拟合的标准方法。 3.能定量给出拟合参数的不确定度，满足严格的误差分析要求。 | 1.计算复杂 2.其前提是假设所有误差都集中在因变量（ΔS）上，且自变量（F）无误差或误差可忽略。 3.对坏点敏感，坏点会“拉偏”最佳直线。因此使用时通常需先通过作图法剔除明显坏点。 | 需要最精确、最客观结果的科学研究或高要求实验报告中。 |

注意事项：

1.用PDF格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4.教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后3天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制